Стол письменный СП 2

Внимание! При сборке изделия обращайте внимание на лицевую сторону деталей, которые помечены карандашом.

Схема сборки корпуса стола

1.К боковинам №1, №2, №3 прикрутите металлические уголки шурупами 3,5*16мм

2.Распакуйте направляющую на 350мм и прикрепите две ответные части на шурупы 3,5*16мм к боковинам №2 и №3. Затем ко всем трем боковинам прибейте снизу на гвозди подпятники.

3. К боковине №2 прикрепите на евровинт ребро жесткости №4.

4. К ребру жесткости №4 прикрепите на евровинт боковину №1.

5. К боковине №2 прикрепите на евровинт заднюю стенку №5.

6. К задней стенке №5 прикрепите на евровинт боковину №3 и между боковинами №2 и №3 прикрепите цоколь №6 также на евровинт.

7. Положите столешницу №7 лицевой стороной вниз на ровную поверхность, затем поставьте получившуюся нижнюю часть стола на столешницу уголками вниз и прикрепите шурупами 3,5*16мм

Схема сборки ящиков

1. Прикрепите боковины ящика №11 и№12 на евровинт к боковинам ящика №9 и №10

2. Прикрепите  на низ ящика, на гвозди ДВПО №13, соблюдая равенство диагоналей ящика.

3. Прикрепите направляющие 350мм на боковины №11 и №12 шурупами  3,5*16мм

4. Прикрепите ручку к фасаду №8 и прикрепите его к собранному ящику шурупами 4*25мм

Детали

1. Боковины №1,2,3 - 730*450 – 3шт.

2. Ребро жесткости №4 - 650*350 – 1шт.

3. Задняя стенка №5 – 730*350 – 1шт.

4. Цоколь №6 – 350*100 – 1шт.

5. Столешница №7 – 1100*600 – 1шт.

6. Фасад №8 – 378*205 – 3шт.

7. Боковины ящика № 9,10 – 292*135 – 6шт.

8. Боковины ящика № 11,12 – 380*135 – 6шт.

9. ДВПО №13 – 378*322 – 3шт.

Фурнитура

1. Евровинт-22шт.

2. Заглушка-8шт.

3. Опора-6шт.

4. Уголок-6шт.

5. Саморез (3,5*16мм)-50шт.

6. Саморез (4*25мм)-12шт.

7. Гвозди-40шт.

8. Направляющие 350мм-3 комплекта

9. Ручка-3шт.

10. Ключ шестигранный – 1 шт.

Гарантия 24 месяца. Срок службы 8 лет. Для ухода за изделием использовать влажную х/б ткань. Не допускается прямое попадание воды на поверхность изделия. Не допускается прямой контакт с поверхностью изделия горячих предметов, а также использование вблизи с изделием открытого огня и отопительных приборов.

Изготовитель: ЗАО «Де-ПО2000» Россия, г. Екатеринбург, ул.А. Вонсовского 1а, Тел. 8 (343) 267-88-14.